单片机及嵌入式实验室设备采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计344500元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 预算经费（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机创新实验箱 | 344500 |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格。

2、注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单片机创新实验箱 | 一、产品功能： - ▲系统程序烧写概况：由安装在电脑上的烧写软件系统，通过USB接口可以实现免冷启动烧写，使用紧缩座套接单片机芯片，可以随时插拔； - 供电电源：支持220V交流电供电，集成直流稳压功能； - ▲主控芯片：使用STC89C52芯片，具有单片机最小系统模块，32个IO接口支持2mm孔径接线，支持8位牛角座数据线传输； - ★数码管：支持共阳8位数码管，尺寸为0.56英寸*8，使用74HC573芯片作为数据段选与位控制的锁存芯片，支持8位牛角座数据线传输，支持47LS47芯片控制独立数码管； - 点阵：支持16*16点阵显示，使用74HC573芯片作为点阵数据的锁存芯片，支持8位牛角座数据线传输； - ★传感器：支持温湿度测量，支持可燃气体的测量，支持光度的测量，支持火焰红外的测量，可配置8位AD转换芯片对传感器的数据进行采集； - 二进制控制与读取：支持8位发光二极管的显示，支持8位开关的读取，支持8位牛角座数据线传输； - ★4*4键盘与4个独立键盘：支持4*4键盘的识别与单个键盘的读取，单个键盘尺寸为12*12*5，读取按键的过程中可与门芯片连接后输出产生低电平的信号触发单片机外部中断； - ▲串口模块：支持外部9针串口连接，支持MAX232芯片； - ★AD与DA转换：支持8位串行AD转换功能，AD转换电压范围0-5V，支持10位串行DA转换功能，转换电压为0-5V； - ★LCD显示屏：支持12864显示屏，支持显示图片文字，支持8位牛角座数据线传输； - ★射频识别：支持RS232串口读取射频识别模块，支持识别ID卡； - ▲存储器：支持16K的数据存储功能，支持IIC协议； - ▲外部RAM读写：支持外部RAM的读写，RAM存储至少8K，支持8位牛角座数据线传输，使用74HC573芯片作为点阵数据的锁存芯片； - ▲时钟功能：支持DS1302芯片作为时钟芯片。 - ▲译码功能：支持74HC138芯片作为译码芯片，支持8位牛角座数据线传输； - ▲串行转并行：支持串行输入转8位并行输出，支持8位牛角座数据线传输； - ★无线通信：支持2.4G无线通信，支持通信SPI协议； - ★直流电机控制：支持12V直流电机控制，支持正反转控制与转速信息读取； - ★步进电机：支持步进电机控制； - ▲继电器：支持5V继电器自动控制电容的充电与放电； - 蜂鸣器：支持无源蜂鸣器； - ★上位机：支持上位机LABview控制电机转速。 - 二、产品说明： ▲为了便于教学，以上所有模块及资源均为板载资源，并且在一个实验箱上。为保证产品成熟性及供货及时性，此功能只接受成熟产品，不接受中标后定制，签订合同前需带样机验证功能，招标文件中对所列功能的要求，必须全部满足。不满足要求则中标无效。 三、扩展资源： 1）▲实验箱可集成并运行实现基于该开发平台的RFID识别技术和特定用户绑定技术，实现电动机转速等自动控制功能，并实现信号采集显示，家居控制，投标时提供软件界面截图，并提供演示视频； 2）▲具有上位机终端功能，直接与上位机实现串口通信协议，支持LABview与实验箱进行交互控制。（投标时需提供设备制造商厂家相应软件著作权证书或知识产权证书，软件著作权中必须包含：“LABview上位机的实验教学与管理软件”相关内容，并提供证书复印件，原件中标后核查）； 3)、▲ 实验箱可集成单片机系统测试系统（包含基础实验、无线实验、单片机综合实验，射频读取分析软件，具备2.4G无线设置，以上软件全部可以在计算机界面上运行），需提供样机演示以上所有功能；（为保证产品成熟性及供货及时性，此系统软件只接受成熟产品，不接受中标后定制，因此该系统软件投标方需要在投标时提供软件界面截图，并提供演示视频； 四、配套资源 配套各平台提供单片机C51程序开发及实验源码、实验指导书、开发环境工具包、产品说明书、、综合项目源码等资料。需满足单片机系统开发等课程的实验教学与实训。 五、▲培训及售后服务 1、3年质保，终身维修。 2、提供免费培训名额2名，连续2次，不少于800课时。可选方向：物联网，单片机，人工智能，嵌入式。 3、3年内，提供设备配套实训案例，如智能家居与智能农业等，每年可安排工程师辅助老师对学生进行项目集训不少于5天。 4、3年内，充分利用本次项目所采购设备，线上或线下指导学生参加省级或国家级竞赛，每个学年指导时长不少于30学时。 5、3年内，提供不少于3人次的免费师资培训。 - （非设备制造商）须提供由设备厂商盖章出具的针对本次项目的授权书及售后服务承诺函原件。 | 50 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

中山大学南方学院电气与计算机工程学院

2019年10月25日