实验室污水处理设施工程项目用户需求书

- 项目概述：

本项目为根据目前云康医学与健康管理学院及护理与健康管理学院实验室实际利用情况及废液、废水产生预估量。在4号实验楼附近新建一个沉淀池以及安装污水处理设备，主要功能是处理实验废水、实验废液，以及对我校实验室的污水的排水设施进行改造，以便达到废液废水排放的环保标准。

1、项目预算合计331870元，明细如下表：

| 序号 | 主要项目 | 预算经费（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室污水处理设备及安装 | 155870 |  |
| 2 | 实验室污水处理土建工程 | 176000 |  |

2、投标人报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

二、商务需求

（一）对投标人的资格要求：

1、国内（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格。

2、具有良好缴纳税收记录、商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、投标人必须持有环保行业生产及经营服务企业资质等级证书。

（二）包装要求：所供货物内用防磨泡沫，外用硬纸，按类型堆放。

（三）运输要求：专业货运公司承运，能确保产品安全，准时到达目的地。

（四）安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

（五）合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个工作日内将货物运达目的地并安装完毕。

（六）服务承诺：投标人必须提供投标人及设备生产厂家针对本项目的售后服务承诺书原件。

（七）付款方式：

1、工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付结算款的95%。

2、余款5%作为质量保证金，乙方在5年内履行售后服务情况下，甲方每年按1%无息向乙方结清余下货款。

三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 中山大学南方学院实验室污水处理设施工程项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、污水处理设备及安装工程项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 调节池 | 钢砼结构 | 座 | 1 | 业主方负责 |
| 2 | 一体化设备摆放地基 | C2O浇灌 | 项 | 1 |  |
| 3 | 实验室污水收集 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 一体化设备 | 4000×1500×2300 | 座 | 1 | Q235A |
| 5 | 加药装置 | Q=200L，N=2.2kw | 台 | 4 |  |
| 6 | 潜污泵 | G31-40/2P | 台 | 2 | #304 |
| 7 | 板框压滤机 | Q=3m³/h | 台 | 1 | 电动液压型 |
| 8 | 空压机 | N=2.2KW;Q=1.14m³/min | 台 | 1 | 活塞机 |
| 9 | 隔膜泵 | QBY-40 | 台 | 1 | 铝合金材质 |
| 10 | 曝气系统 | Ø215mm | 批 | 1 | 含管道附件 |
| 11 | PH调控仪 | MIK-PH160 | 个 | 1 | 自带温补偿+5m电极+四氯护套 |
| 12 | 回转风机 | 301S | 台 | 1 | 含底座/安全阀/止回阀/压力表 |
|  |  |  |  |  | 弹性接头 |
| 13 | 斜管填料 | φ=50 | 批 | 1 | 聚烯烃类、聚酰胺 |
| 14 | 平台护栏 |  | 项 | 1 | Q235 |
| 15 | 标识牌 |  | 批 | 1 | #201 |
| 16 | 电控 | SPCC，含铜芯电线 | 项 | 1 |  |
| 17 | 辅件辅料 |  | 项 | 1 | 五金角铁、管道阀门 |
| 18 | 三层防腐 | 丹红两道+面漆一道 | 项 | 1 | 环氧树脂+沥青漆 |
| 19 | 运输费 |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 吊装费 |  | 项 | 1 |  |
| 21 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |
| 22 | 调试费 |  | 项 | 1 | 含调试药剂 |
| 二、土建工程项目 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 调节池 | 5000*2000*2000mm | 座 | 1 | 包含场地开挖、回填、泥土清运、现场修复。 |
| 2 | 收集管道 | DN100 | 米 | 100 | 包含场地开挖、回填、泥土清运、现场修复。 |
| 3 | 一体化污水处理设备安装基础 | 6000*2500*200mm | 平方 | 15 | 包含场地开挖、泥土清运、现场修复。 |
| 4 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1 | 含施工设施、安全防护、劳保用品 |
| 5 | 管理费 |  | 项 | 1 |  |
| 6 | 税费 |  | 项 | 1 |  |

四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

教务与科研部

2020年3月31日