数字电路基础实验室、电路与模拟电子实验室设备采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计652000元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 80 |  |  |
| 2 | 信号发生器 | 80 |  |  |
| 3 | 数字直流稳压仪 | 80 |  |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、采购样板：中标单位需在一周内送样机去南方学院现场逐条演示佐证技术参数及配置。不能提供者放弃中标资格。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 1套 |
| 2 | 信号发生器 | 1套 |
| 3 | 数字直流稳压仪 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 1. 双通道+1个外触发通道，通道分别具有独立旋钮控制 2. 带宽100MHz,实时采样1GSa/s,等效采样50GSa/s 3. 存储深度：40Kpts 4. ★示波器具备数据记录仪功能，最大可记录7M个数据点，支持外部存储器扩展 5. 3种光标模式、32种自动测量参数 6. 5种触发功能：边沿、脉冲、视频、斜率，交替 7. 通道菜单支持电流/电压显示切换，完美支持电流探头 8. 6位硬件频率计实时计数显示 9. 2组参考波形,20组设置,10组波形内部存储 10. 存储/调出类型：设置、波形、CSV文件、位图 11. 嵌入式实时在线帮助，屏幕保护功能 12. Pass/Fail接口; 支持LAN接口 13. 缺省设置快捷按钮，方便恢复出厂设置 14. 提供EasyScopeX测控软件，支持PC远程控制 15. ★提供EDU Model 教育模式，可手动开启和关闭Auto键自动定标功能和参数自动测量功能 16. 支持USB-TMC协议,支持与LabView互连，提供SCPI编程手册、 17. ★7寸彩色TFT(800*480)LCD，超大宽屏8×16格显示，完美波形尽收眼底 18. ★标准配置接口：USB Host:支持U盘存储及固件升级；USB Device:直接与PC连接 | 80 |  |
| 2 | 信号发生器 | 1 连续输出（CHA、CHB） 1.1 波形 标准波形：正弦波、方波、锯齿波、脉冲波 函数波形：噪声、PRBS（伪随机码）、指数升函数、指数降函数、对数函数、 正切函数、sinc函数、半圆函数、高斯函数、心电图波、振动波等50种波形 用户任意波形：5个 1.2 正弦波失真度（20Hz～20kHz，20Vpp，典型值）：≤0.1％ 1.3 方波、脉冲波、锯齿波 方波脉冲波边沿时间：≤20ns 过冲：≤ 10％ 方波占空比：0.1％～99.9％（方波正频宽、负频宽最小为50ns） 脉冲波宽度：100ns～2000s 锯齿波对称度：0.0％～100.0％ ★1.5 频率范围：正弦波：1μHz～30MHz 方波、脉冲波：1μHz～10MHz 其它波形：1μHz～1MHz 频率分辩率：1μHz 1.6 幅度（自动量程，偏移0Vdc) 幅度范围： 0～20Vpp(开路) 频率≤15MHz 幅度分辩率：0.2mVpp（幅度＜2Vpp） 1.7 偏移（幅度0Vpp） 偏移范围：±5Vdc(50Ω负载) ±10Vdc(开路) 1.8 极性和相位 输出极性：正向/反向 输出相位：（相对于同步）0°～360° 分辨率：1° 1.9输出保护：过载自动断开输出 ★2.调制输出（CHA）FM、AM、PM、PWM、Sum、FSK、BPSK调制 调制源：内部、外部 3.扫描输出（CHA）扫描波形：正弦波，方波，锯齿波等 4.猝发输出（CHA） 波形：正弦波，方波，锯齿波等 输出模式：计数猝发、门控输出 起始停止相位：0°～360° 触发源：内部、外部、手动 ★5 通道关联（CHB） 5.1 频率耦合：频率比、频率差 5.2 幅度偏移耦合：幅度差、偏移差 5.3 波形组合：组合幅度：0％～100％ 6 同步输出（Sync） 7 调制和触发输入电平： TTL 输入阻抗： 10kΩ ★8.频率测量： 10mHz～350MHz 分辨率：6位/秒 9.通讯接口：USB设备接口、USB主机接口、RS232接口 10 系统时钟频率：10MHz、外时钟输入 | 80 |  |
| 3 | 数字直流稳压仪 | ★1、0～32V/3.2A双路，两主路可串联、并联、跟踪输出。稳压、稳流，输出开关控制。直观显示电压值、电流值、功率值。第三路为固定输出（1.8V、2.5V、3.3V、5V)。USB充电接口：5V/1A,USB程控接口。主路电压、电流旋钮调节，操作简单。 2、 调节控制范围: 0～32V 步进值10mV； 0～3.2A 步进值1mA； 3、 源效应： 稳压（CV）≤1×10-4+2mV； 稳流（CC）≤1×10-4+2mA 4、负载效应： 稳压（CV）≤1×10-4+3mV； 稳流（CC）≤1×10-4+2mA ★5、周期与随机偏移（PARD）（rms）： 稳压（CV）≤1mV； 稳流（CC）≤3mA 6、显示分辨率： 10mV 1mA 7、电压精度：≤±（0.5%+30mV） 电流精度：≤±（0.5%+30mA） 8、双组同步偏差： 稳压（CV）≤±（0.4%+300mV） ★9、输出锁定功能 10、通用指标：电压：AC220V（1±10％） 频率：50Hz（1±5％）；预热时间：≥15min | 80 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

中山大学南方学院电气与计算机工程学院

2020年12月1日